Протокол Modbus TCP, протокол – TCP. IP адрес: 172.16.5.101. Локальный порт:502, маска подсети 255.255.0.0

Таблица 1. 0x00 Регистры управления режимами; Функциональный код: 6.

| Адрес | Описание |
| --- | --- |
| 0х00 | Ручной режим работы платы управления лазером |
| 0х01 | Автоматический режим работы платы управления лазером |
| 0х02 | Режим работы лазера «Дежурный» |
| 0х03 | Режим работы лазера «Подготовка» |
| 0х04 | Режим работы лазера «Работа» |

Таблица 2. 0x100 – Статусы блоков, Показания датчиков; Доступные функции: 3.

| Адрес | Описание | Формат данных |
| --- | --- | --- |
| 0х100 | Режим работы платы управления лазером | 0х00 - автоматический режим, 0х01 – ручной режим |
| 0х101 | Режим работы лазера | 0х02 - Режим работы лазера «Дежурный» 0х03 - Режим работы лазера «Подготовка» 0х04- Режим работы лазера «Работа» |
| 0х102 | Температура корпуса №1 | Float |
| 0x104 | Температура корпуса №2 | Float |
| 0x106 | Температура охладителя №1 | Float |
| 0x108 | Температура охладителя №2 | Float |
| 0x10A | Расход охладителя №1 | Float |
| 0x10C | Расход охладителя №2 | Float |
| 0x10E | Расход охладителя №3 | Float |
| 0x110 | Влажность воздуха №1 | Float |
| 0x112 | Температура воздуха №1 | Float |
| 0x114 | Влажность воздуха №2 | Float |
| 0x116 | Температура воздуха №2; | Float |
| 0x118 | Мощность лазера | Float |
| 0x11A | Температура кристалла LBO №1 | Float |
| 0x11С | Температура кристалла LBO №2 | Float |
| 0x11E | Статус платы управления лазером | Uint32_t см. таблицу 7 |
| 0x120 | Статус блока питания и управления задающим генератором | Uint32_t см. таблицу 12 |
| 0x122 | Статус блока питания квантронов №1 | Uint16_t см. таблицу 9 |
| 0x123 | Статус блока питания квантронов №2 | Uint16_t см. таблицу 9 |
| 0x124 | Статус блока питания квантронов №3 | Uint16_t см. таблицу 9 |
| 0x125 | Статус блока питания квантронов №4 | Uint16_t см. таблицу 9 |
| 0x126 | Статус блока питания квантронов №5 | Uint16_t см. таблицу 9 |
| 0x127 | Статус блока питания квантронов №6 | Uint16_t см. таблицу 9 |
| 0x128 | Статус блока питания квантронов №7 | Uint16_t см. таблицу 8 |
| 0x129 | Статус блока питания квантронов №8 | Uint16_t см. таблицу 9 |
| 0x12A | Статус блока питания квантронов №9 | Uint16_t см. таблицу 9 |
| 0x12B | Статус блока питания квантронов №10 | Uint16_t см. таблицу 9 |
| 0x12C | Время наработки лазера (кол-во импульсов) | Uint32_t |

Таблица 3. 0x200 – Предельные и целевые значения; Доступные функции: 3, 6, 16.

| Адрес | Описание | Формат данных |
| --- | --- | --- |
| 0х200 | Минимальное значение температуры корпуса №1 | Float |
| 0х202 | Максимальное значение температуры корпуса №1 | Float |
| 0x204 | Минимальное значение температуры корпуса №2 | Float |
| 0x206 | Максимальное значение температуры корпуса №2 | Float |
| 0x208 | Минимальное значение температуры охладителя №1 | Float |
| 0x20A | Максимальное значение температуры охладителя №1 | Float |
| 0x20C | Минимальное значение температуры охладителя №2 | Float |
| 0x20E | Максимальное значение температуры охладителя №2 | Float |
| 0x210 | Минимальное значение расхода охладителя №1 | Float |
| 0x212 | Максимальное значение расхода охладителя №1 | Float |
| 0x214 | Минимальное значение расхода охладителя №2 | Float |
| 0x216 | Максимальное значение расхода охладителя №2 | Float |
| 0x218 | Минимальное значение расхода охладителя №3 | Float |
| 0x21A | Максимальное значение расхода охладителя №3 | Float |
| 0x21С | Минимальное значение влажности воздуха №1 | Float |
| 0x21E | Максимальное значение влажности воздуха №1 | Float |
| 0x220 | Минимальное значение температуры воздуха №1 | Float |
| 0x222 | Максимальное значение температуры воздуха №1 | Float |
| 0x224 | Минимальное значение влажности воздуха №2 | Float |
| 0x226 | Максимальное значение влажности воздуха №2 | Float |
| 0x228 | Минимальное значение температуры воздуха №2 | Float |
| 0x22A | Максимальное значение температуры воздуха №2 | Float |
| 0x22C | Минимальное значение мощности лазера | Float |
| 0x22E | Максимальное значение мощности лазера | Float |
| 0x230 | Целевая температура кристалла LBO №1 | Float |
| 0x232 | Целевая температура кристалла LBO №2 | Float |
| 0x234 | кП ПИД регулятора нагревателя кристалла LBO | Float |
| 0x236 | кИ ПИД регулятора нагревателя кристалла LBO | Float |
| 0x238 | кД ПИД регулятора нагревателя кристалла LBO | Float |

Таблица 6. 0x500 – Управление задающим генератором; Доступные функции: 3, 6.

| Адрес | Описание | Формат данных |
| --- | --- | --- |
| 0х500 | Включить/выключить термостабилизацию | LSB 0x01 – включить; LSB 0x00 – выключить |
| 0х501 | Включить/выключить импульсы | LSB 0x01 – включить; LSB 0x00 – выключить |
| 0х502 | Температура диода | Float |
| 0х504 | Температура кристалла | Float |

Таблица 7. Описание битов «статуса платы управления лазером».

| № бита | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Состояние нагревателя | 0 – выключен, 1 – включен |
| 1 | Температура корпуса №1 ниже минимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 2 | Температура корпуса №1 выше максимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 3 | Температура корпуса №2 ниже минимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 4 | Температура корпуса №2 выше максимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 5 | Температура охладителя №1 ниже минимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 6 | Температура охладителя №1 выше максимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 7 | Температура охладителя №2 ниже минимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 8 | Температура охладителя №2 выше максимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 9 | Расход охладителя №1 ниже предельного значения | 0 – нет, 1 – да |
| 10 | Расход охладителя №1 выше предельного значения | 0 – нет, 1 – да |
| 11 | Расход охладителя №2 ниже предельного значения | 0 – нет, 1 – да |
| 12 | Расход охладителя №2 выше предельного значения | 0 – нет, 1 – да |
| 13 | Расход охладителя №3 ниже предельного значения | 0 – нет, 1 – да |
| 14 | Расход охладителя №3 выше предельного значения | 0 – нет, 1 – да |
| 15 | Влажность воздуха №1 ниже минимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 16 | Влажность воздуха №1 выше максимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 17 | Температура воздуха №1 ниже минимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 18 | Температура воздуха №1 выше максимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 19 | Влажность воздуха №2 ниже минимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 20 | Влажность воздуха №2 выше максимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 21 | Температура воздуха №2 ниже минимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 22 | Температура воздуха №2 выше максимальной предельной | 0 – нет, 1 – да |
| 23 | Мощность лазера ниже установленной | 0 – нет, 1 – да |
| 24 | Мощность лазера выше установленной | 0 – нет, 1 – да |
| 25-26 | Режим работы лазера | 0 – не установлен, 1 – дежурный, 2 – подготовка, 3 - работа |
| 27 | Сигнал «Исправен» | 0 – нет, 1 – да |
| 28 | Сигнал «Готов» | 0 – нет, 1 – да |
| 29 | Состояние синхроимпульса накачки задающего генератора | 0 – не активен, 1 – активен |
| 30 | Состояние синхроимпульса накачки усилителей | 0 – не активен, 1 – активен |
| 31 | Состояние синхроимпульса генерации излучения | 0 – не активен, 1 - активен |

Таблица 9. Описание битов «Статуса канала блока питания квантронов»

| Номер бита | Значение |
| --- | --- |
| 0 | источник питания включен/выключен 0 - источник питания выключен, 1 - источник питания включен |
| 1 | управление частотным режимом 0 - положение стоп, 1 - положение пуск |
| 2 | синхронизация внутренняя/внешняя 0 - запуск от внутреннего генератора, 1 - запуск от внешнего синхроимпульса |
| 3 | резерв (по умолчанию 0) |
| 4 | резерв (по умолчанию 0) |
| 5 | сигнал готовности источника питания 0 - источник питания не готов к работе 1 - источник питания готов к работе |
| 6-15 | резерв (по умолчанию 0) |

Таблица 12. Биты поля mode

| 15..6 | 5 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| неиспользованные | SYNCPOL |  | TRGEDG | SLAVE | PAIRED | TRIG |  |

Бит 5 – SYNCPOL

Полярность выходных импульсов синхронизации. 0 – прямая полярность. 1 - инверсия

Бит 4 – TRGEDG

Внешний запуск. 0 – запуск по фронту. 1 – запуск по срезу.

Бит 3 – SLAVE

0 – режим мастера. 1 – режим ведомого.

Бит 2 – PAIRED

0 – режим раздельной работы. 1 – связанная работа двух блоков.

Биты 1,0 – TRIG

0 – внутренний запуск.

1 – внешний запуск по фронту или срезу.

2 – однократный запуск по команде.

3 – повторение импульса внешнего входа запуска.

Таблица 12. Описание битов «Статуса задающего генератора»

| № бита | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Термостабилизации включена | 0 – нет, 1 – да |
| 1 | Температура лазерного диода в норме | 0 – нет, 1 – да |
| 2 | Перегрев лазерного диода | 0 – нет, 1 – да |
| 3 | Температура кристалла удвоителя в норме | 0 – нет, 1 – да |
| 4 | Перегрев кристалла удвоителя | 0 – нет, 1 – да |
| 5 | Силовой источник 12 В включен | 0 – нет, 1 – да |
| 6 | Лазерный модуль в рабочем состоянии | 0 – нет, 1 – да |
| 7 | Регулятор напряжения лазерного диода включен | 0 – нет, 1 – да |
| 8 | Импульсы тока лазерного диода включены | 0 – нет, 1 – да |
| 9 | Перегрев охладителя | 0 – нет, 1 – да |
| 10 | Перегрев силового транзистора | 0 – нет, 1 – да |
| 11 | Превышение тока лазерного диода | 0 – нет, 1 – да |
| 12 | Превышение напряжения на силовом транзисторе | 0 – нет, 1 – да |
| 13 | Сбой драйвера акустооптического затвора | 0 – нет, 1 – да |
| 14 | Внешняя блокировка | 0 – нет, 1 – да |
| 15 | Системная конфигурация загружена | 0 – нет, 1 – да |
| 16 | Конфигурация драйвера загружена | 0 – нет, 1 – да |
| 17 | Конфигурация тайминга загружена | 0 – нет, 1 – да |
| 18 | Конфигурация термостабилизации диода загружена | 0 – нет, 1 – да |
| 19 | Конфигурация термостабилизации кристалла загружена | 0 – нет, 1 – да |